填空题：

1．可以将零件的生产类型划分  单件生产  、  成批生产  和大量生产三种生产类型。

2．机械制造厂从原材料（或半成品）进厂一直到把成品制造出来的  各有关劳动过程  的总和统称为  生产过程  。

4．基准可分为：  设计基准  和  工艺基准  。

5．工件的装夹过程就是  定位过程  和  夹紧过程  的综合。

- 工艺基准：工艺过程中所使用的基准；可分为：工序基准（工序图上，用来确定加工表面尺寸、形状和位置所依据的基准）、定位基准（在加工中用作定位的基准，而体现定位基准的定位表面，为定位基面）、测量基准、装配基准

- 定位误差与夹紧误差之和称为装夹误差。

- 工件装夹有找正装夹的夹具装夹两种方式；找正装夹又可分为直接找正装夹和划线找正装夹

选择题：

定位基准是指（3）

- 机床上的某些点、线、面 2、夹具上的某些点、线、面

- 工件上的某些点、线、面 4、刀具上的某些点、线、面

工序基准定义为（2）

- 设计图中所用的基准2、工序图中所用的基准

- 装配过程中所用的基准4、用于测量工件尺寸、位置的基准

工件以圆柱面在短V形块上定位时，限制了工件（4）个自由度。

1、5       2、 4           3、3                4、2

判断题：

轴类零件常用两中心孔作为定位基准，遵循了互为基准原则。（）错误

可调支承一般每件都要调整一次，而辅助支承可每批调整一次。（）错误

采用六个支承钉进行工件定位，则限制了工件的6个自由度。（）正确

机械产品的生产过程只包括毛坯的制造和零件的机械加工。（错误）

机械加工工艺系统由工件、刀具、夹具和机床组成。（正确）

55. 工件在夹具中定位，有六个定位支承点就消除了六个自由度即为完全定位。（×   ）

56. 一个工序中只能包含一个安装。（×   ）

改错题：

名词解释：

3.工序—--一个或一组工人，在一个工作地对同一个或同时对几个工件所连续完成的那一部分工艺过程。

4.划线基准—划线时，在工件上所选定的用来确定其他点、线、面位置的基准。

3.工位：为了完成一定的工序部分，一次装夹工件后，工件与夹具或设备的可动部分相对刀具或设备的固定部分所占据的每一个位置。

4.工序基准：在工序图上用来确定本工序所加工表面加工后的尺寸、形状、位置的基准。

3、基准：确定生产对象上几何要素的几何关系所依据的那些点，线，面。

4、过定位：几个定位支撑点重复限制同一个或几个自由度。

- 工艺过程：凡是直接改变生产对象的尺寸形状物理化学性能以及相对位置的过程，统称为工艺过程

- 工步：工步是在加工表面、切削刀具和切削用量都不变的情况下所完成的那一部分工艺过程

工艺基准：工艺过程中所使用的基准；

- 定位：使工件在夹紧之前就相对于机床占有某一确定的位置，此过程称为定位

- 夹紧：使工件在加工过程中保持其正确位置所做的压紧

填空题：

6．目前，在生产中所用的刀具材料主要是  高速钢  和  硬质合金  两类。

7．切削用量三要素有切削速度vc、  背吃刀量ap  和进给量  f  。

1 、端铣刀的主要几何角度包括前角  后角、 刃倾角 、主偏角      和副偏角。

5 、为了降低切削温度，目前采用的主要方法是切削时冲注切削液。切削液的作

用包括 冷却作用；润滑作用；防锈作用和清洗作用。

、切削用量是切削加工过程中  切削速度、进给量   和  背吃刀量（切削深度）  的总称。

12.刀具材料应具备  硬度和耐磨性 、强度和韧性、 热硬性 、 工艺与经济性    。

14.选择后角的原则是:在不产生  较大摩擦 的条件下,应适当  减小 后角

16、 车刀切削部分的四个基本角度是前角、后角、（ 主偏角 ） 和（副偏角 ） ；增大前角可（ 减小 ）切削力，但过大的前角会降低刀具的耐用度，甚至产生（ 折断 ）。

18、切削运动包括( 主  )运动和( 进给  )运动两种，其中( 主  )运动是切削运动中速度最高、消耗功率最多的运动。

- 车刀切削部分的组成：前刀面、主后刀面、副后刀面、主切削刃、副切削刃、刀尖

通常将刀具只有一条直线主切削刃参与切削的切削过程，称为自由切削；将曲线刃参与切削或主副切削刃同时参与切削的切削过程，称为非自由切削

刀具标注角度的参考系：基面Pr，切削平面Ps，主剖面Po

- 刀具材料有碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金、工具钢、陶瓷、立方氮化硼和金刚石等

- 高速钢按切削性能可分普通高速钢和高性能高速钢；按制造工艺方法可分为熔炼高速钢和粉末高速钢

- 变形系数和剪切角有关，剪切角增大，变形系数减小，切削变形减小。

- 在粘结接触区，切屑与前刀面的摩擦因数是一个变值，离切削刃越远，摩擦因数越大

- 影切屑的类型：带状切屑、节状切屑、粒状切屑、崩碎切屑；控制措施：采用断屑槽、改变刀具角度、调整切削用量；研究表明，工件材料脆性越大，切削厚度越大，切屑卷曲半径越小，切屑越容易折断。

- 响切屑变性的因素 工件材料 刀具前角 切削速度 切削层公称厚度

- 切削热来源于三个方面：一是切削层金属发生弹性和塑性变形所消耗的能量转换为热量；二是切屑与前刀面、工件与后刀面间产生的摩擦热；三是工件与后刀面之间的摩擦产生的热。切削过程中所消耗能量的98%-99%都将转化为切削热

- 切削温度的测量，有热电偶法、辐射热计法、热敏电阻法等；自然热电偶法测得的温度是切削区的平均温度；人工热电偶法测得的是某一点的温度

- 刀具几何参数对切削温度的影响：前角增大，变形减小，切削力减小，切削温度下降；减小主偏角，切削刃工作长度和尖角增大，散热条件变好，切削温度下降

- 刀具磨损过程：初期磨损阶段，正常磨损阶段，急剧磨损阶段

- 刀具磨损机制：硬质点划痕，冷焊粘结，扩散磨损，化学磨损

- 切削速度对刀具寿命的影响最大，进给量次之，背吃刀量最小

- 一般情况下，应采用成本最小刀具寿命，在生产任务紧迫或生产中出现节拍不平衡时，可选用最高生产率刀具寿命

- 刀具破损形式分为脆性破损和塑性破损，脆性破损有：崩刃、碎断、剥落、裂纹破损

选择题：

切削加工时，对表面粗糙度影响最大的因素是（B）

- 刀具材料B、进给量C、切削深度D、工件材料

- 磨削表层裂纹是由于表面层（A）的结果

- 残余应力作用B、氧化C、材料成分不匀D、产生回火

- 纵车外圆时，不消耗功率但影响工件精度的切削分力是（B）

A-进给力B-背向力C-主切削力D-总切削力

5-钻削时切削热传出的途径中所占比例最大的是（B）

A-刀具B-工件C-切屑D-空气介质

6-切削用量对切削温度的影响程度由大到小排列是（B）

A-vc-ap-f         B-vc-f-ap         C-f-ap-vc      D-ap-f-bv

7-用硬质合金刀具调整切削时，一般（C）

A-用低浓度化液B-用切削液C-不用切削液D-用少量切削液

8-加工（A）材料时，刀具前角加大，材料的塑性变形减小，切削力减小。

A-铝合金B-脆黄铜C-灰铸铁D-铸铁

9-粗车碳钢工件时，刀具的磨损部位主要发生在（A）

A-前刀面B-后刀面C-前、后刀面D-空气介质

10-对下述材料进行相应的热处理时，可改善其可加工性的方法是（B）

A-铸件时效处理B-高碳钢球化退火处理C-中碳钢调质处理D-低碳钢过冷处理

在车削细长轴时，为了减小工件的变形和振动，故采用较大     的车刀进行切削，以减小径向切削分力。………………………………………………………………… （A ）

（A）主偏角 （B）副偏角

（C）后角 （D）副偏角和后角

车床上安装镗孔刀时，刀尖低与工件回转中心，其工作角度将会比标注角度………（D ）

（A）前、后角均变小 （B）前、后角均变大

（C）前角变小，后角变大 （D）前角变大，后角变小

10．既可加工铸铁，又可加工钢料，也适合加工不锈钢等难加工钢料的硬质合金是 （A ）

（A）YW类 （B）YT类 （C）YN类 （D）YG类

7 、刀具后角的正负规定：后刀面与基面夹角小于 90o 时，后角为（A ）。

A 、正 B 、负 C 、0   D、任意角

9 、由主切削刃直接切成的表面叫（ B ）。

A、 切削平面 B 、切削表面 C 、已加工面 D 、待加工面

判断题：

为减轻磨削烧伤，可加大磨削深度。（）错

加大进给量比加大背吃刀量有利于减小切削力。（）对

27 、切削中，对切削力影响较小的是前角和主偏角。（× ）

改错题：

名词解释：

2.切削深度一般指工件已加工表面和待加工表面间的垂直距离。

- 切削速度vc：切削刃相对于工件的主运动速度称为切削速度

- 进给量f：工件或刀具转一周，两者在进给运动方向上的相对位移量称为进给量

- 背吃刀量ap：背吃刀量为工件已加工表面和待加工表面间的垂直距离

- 切削力：切削时，使被加工材料发生变形而成为切屑所需的力称为切削力

问答题：

1．金属切削机床分为11大类，写出它们的名称和类别代号？

它们是：车床C、钻床Z、镗床T、磨床M、齿轮加工机床Y、螺纹加工机床S、铣床X、刨插床B、拉床L、锯床G、其它加工机床Q

- 试分析低碳钢工件材料的切削加工性，并提出改善切削加工姓的措施。

答：⑴ 低碳钢材料的切削加工姓分析：材料的强度和硬度低，但其塑姓和荣⒄大，切削加工时，非常容易出现积屑瘤、鳞刺，严重影响加工质量和加工精度（3分），且不易断屑（3分），故加工姓差。

改善措施：① 对低碳钢进行正火处理，以提高材料的硬度，降低其塑姓；

② 合理地选用刀具材料、刀具几何参数和切削用量

2、 通常钨钴钛类硬质合金刀具材料不能用来切削加工不锈钢工件材料，说明为什么？

答：由与YT类硬质合金材料中含有钛合金元素，切削温度较高时，容易与工件材料中的钛元素发生亲和现象，造成刀具表面上的钛元素的流失而加剧刀具的磨损，故YT类硬质合金不能用来切削不锈钢材料

- 刀具材料的性能要求

较高的硬度和耐磨性 足够的强度和韧性 较高的耐热性 良好的导热性和耐热冲击性能 良好的工艺性

- 积屑瘤对切削过程影响：使刀具前脚变大 使切削厚度变化 使加工表面粗超度增大 对刀具寿命的影响

- 防止积屑瘤产生的措施：

- 正确选用切削速度，使切削速度避开产生积屑瘤的区域

- 使用润滑性好的切削液，减小切屑底层材料与刀具前刀面间的摩擦

- 增大刀具前角，减小刀具前刀面与切屑之间的压力

- 适当提高工件材料硬度

- 使被加工材料发生变形所需要克服的力主要是1）切削层材料和工件表面层材料对弹性变形、塑性变形的抗力2）刀具前刀面与切屑、刀具后刀面与工件表面的摩擦阻力

- 影响切削力的因素：

- 工件材料的影响：工件材料的强度、硬度越高，切削力越大。切削脆性材料时，被切材料的塑性变形及它与前刀面的摩擦都比较小，故其切削力相对较小

- 切削用量的影响：背吃刀量ap增大时，变形系数不变，切削力成正比增大，进给量f增大时，变形系数有所下降，故切削力不成正比增大；无积屑瘤时，切削速度增大，切削力增大

- 刀具几何参数的影响：前角增大，变相系数减小，切削力下降；主偏角增大，背向力减小，进给力增大；增大刃倾角，背向力减小，进给力增大Fc基本不变

- 刀具磨损5切削液6刀具材料

- 对切削温度的影响，切削速度的影响最为显著，进给量次之，背吃刀量最小。原因是：速度增大，前刀面的摩擦热来不及向切屑和刀具内部传导，所以速度对切削温度影响最大；f增大，切屑变厚，切屑热容量大，有且携带走的热量多，故不如速度影响大；ap增大，切削刃工作长度增加，散热条件改善，故ap对切削温度的影响相对较小

- 试阐述积屑瘤产生的原因？

积屑瘤是在切削塑性金属材料时，由被加工工件的材料在前刀面上近切削刃处堆积形成的楔块，它是由切屑在前刀面上粘结摩擦形成的。在一定的加工条件下，随着切屑和前刀面温度和压力的增加，摩擦力也增大，使近前刀面切屑中塑性变形层流速减慢，产生“滞流”现象，越贴近前刀面的金属层流速越低。当温度和压力增加到一定程度时，滞流层中底层与前刀面产生了粘结。当切屑的低层中剪应力超过金属的剪切屈服强度极限使，底层金属流速为零而被剪断，并粘结在刀面上。该粘结层经过剧烈的塑性变形使硬度提高，在继续剪切时，硬的粘结层由间断软的金属层，这样层层堆积，高度逐渐增加，形成了积屑瘤。积屑瘤由产生、成长和脱落的过程，频率很高，是个周期性动态过程。

画图题：

κr=90∘,κr'=10∘,γo=12∘,αo=6∘,α0'=6°,λs=−5∘三、车刀的标注角度为：试画图表示之。（10分）

填空题：

8．零件表面可以看作是一条  母线  沿一条  导线  运动的轨迹。

2 、轴类零件一般采用     中心孔  作定位基准。

17、金属切削加工分为(  平面加工  )和( 曲面加工 )。

- 机床的基本构成：1）动力源2）运动执行机构3）传动机构4）控制系统和伺服系统5）支撑系统

- 车刀在结构上可分为整体车刀、焊接车刀和机械夹固式车刀。只有高速钢才能做整体车刀

- 磨削的主要特点之一，砂轮有自锐作用

- 镗孔的三种方式：1工件旋转，刀具作进给运动；2刀具旋转，工件作进给运动；3刀具既旋转又进给

- 加工平面的方法有很多，常用的有铣、刨、车、拉、磨削等方法

- 铣刀的种类很多，按用途可以分为圆柱形铣刀、面铣刀、三角刃铣刀、立铣刀、键槽铣刀、角度铣刀、成型铣刀等

- 复杂曲面切削加工主要方法有仿形铣和数控铣两种；在数控编程中处理的复杂曲面有两类，一类是用方程式描述的解析曲面，另一类是以复杂方式自由变化的曲面，称为自由曲面

- 滚齿时，滚刀的螺旋线方向应与被切削齿轮齿槽方向一致

- 按滚齿加工原理，滚齿必具备以下3中基本运动：滚刀的旋转运动、工件的旋转运动、轴向进给运动

选择题：

6-加工大中型工件 的多个孔时，应选用的机床是（4）

1-卧式车床2-台式钻床3-立式钻床4-摇臂钻床

在一平板上铣通槽，除沿槽第方向的一个自由度未被限制外，其余自由度均被限制。此定位方式属于（2）

1-完全定位2-部分定位3-欠定位4-过定位

属于展成法加工齿形的刀具是（4）

1-盘状模数铣刀2-指状模数铣刀3-成形砂轮4-滚刀

多联齿轮小齿圈齿形加工方法一般选用（2）

1-滚齿2-插齿3-剃齿4-珩齿

8 、工件装夹后，在同一位置上进行钻孔、扩孔、铰孔等多次加工，通常选用（B ）。

A 、固定 B 、快换 C 、可换   D、慢换

20、刀尖半径左补偿方向的规定是( D )。 
  　A) 沿刀具运动方向看，工件位于刀具左侧

B) 沿工件运动方向看，工件位于刀具左侧 
　　C) 沿刀具运动方向看，刀具位于工件左侧

D、沿工件运动方向看，刀具位于工件左侧

判断题：

30 、在卧式铣床上加工表面有硬皮的毛坯零件时，应采用逆铣切削。（√ ）

- 车床主轴的径向跳动不影响加工轴的圆度误差。（×  ）

57. 磨削内孔时，在工件孔径允许的条件下，应尽量选用大直径的砂轮。（√   ）
58. 拉孔前工件须先制出预制孔。（√    ）：

2．外圆表面有哪些切削加工方法？方法对应能达到什么加工精度？

1) 车削，按被吃刀量分为：

① 粗车，IT12～11，Ra为50～12.5μm

② 精车，IT8～6，Ra为1.6～0.8μm

③ 细车，IT6～5，Ra为0.02～1.25μm

2) 磨削，一般IT6～5，Ra可为0.1μm

3）光整加工，余量非常小，IT6以上，Ra为0.2以下，具体有：

① 研磨，IT6～4，Ra为0.1～0.008μm

② 超精加工，既微量磨削，主要是减小表面粗糙度，Ra为0.1～0.012μm

5、 当车床主轴采用滑动轴承支撑时，对主轴轴承处轴径的形状精度要求非常高，而对滑动轴承的轴瓦孔的形状精度要求不高，说明为什么？

答：车削外圆时：由与切削力的方向不变，主轴旋转时，主轴轴颈始终被压向轴瓦孔的某一侧，故主轴轴颈的圆度误差将直接传给被切削的工件。（4分）而轴瓦孔的圆度误差基本不影响主轴轴线的回转精度。（2分）故：对车床主轴轴径的形状精度要求非常高，而对滑动轴承的轴瓦孔的形状精度要求不高。

70. 车削圆锥面必须满足哪些条件？

答：（1）车刀刀尖与工件轴线等高。

（2）刀尖在进给运动中的轨迹是一直线。

（3）该直线与工件轴线的夹角等于圆锥半角。

- 与钻孔相比，扩孔具有下列特点：1）扩孔钻齿数多（3~8个齿），导向性好，切削比较平稳；2）扩孔钻没有横刃，切削条件好；3）加工余量较小，容屑槽可以做的浅些，钻心可以做得粗些，导体强度和刚性较好

- 铰孔工艺及其作用：铰孔余量对铰孔质量的影响很大，余量太大，铰刀的负荷大，切削刃很快被磨钝，不易获得光洁的加工表面，尺寸公差夜不易保证；余量太小，不能去掉上道工序的刀痕，自然也就没有改善孔加工质量的作用

- 镗孔可以在镗床、车床、铣床等机床上进行，具有机动灵活的优点，生产中应用十分广泛。在大批量生产中，为提高镗孔效率，常使用镗模。对于孔径较大、尺寸和位置精度要求较高的孔和孔系，镗孔几乎是唯一的加工方法

- 珩磨的工艺特点：1）珩磨能获得较高的尺寸精度和形状精度，加工精度为IT7~IT6级；2）珩磨能获得较高的表面质量；3）与磨削速度相比，珩磨有较高的生产效率

- 拉孔的工艺特点：1）生产效率高；2）拉孔精度主要取决于拉刀的精度；3）拉孔时，工件以被加工孔自身定位；4）拉刀不仅能加工圆孔，还可以加工成型孔、花键孔；5）拉刀是尺寸刀具，形状复杂，价格昂贵，不适合与加工大孔

- 铣削的工艺特点：由于铣刀是多刃刀具，刀齿能连续地依次进行切削，没有空程损失，且主运动为回转运动，可实现高速切削；经粗铣—精铣后，尺寸精度可达IT9~IT7级

- 滚齿和插齿的加工质量比较：滚齿后，轮齿的齿距累积误差比插齿的小，插齿后的齿形误差较滚齿的小，滚齿时留下鱼鳞状刀痕，刀痕是直线，茶匙的齿面粗糙度比滚齿小，综上分析，滚齿与插齿比较，滚齿的齿轮运动精度较高，但齿形误差和齿面粗糙度比插齿大

- 简述圆周铣削时，顺铣和逆铣的优缺点？

逆铣：1、对表面挤压，打滑，产生严重的冷作硬化2、严重磨损刀齿减少寿命3、加工过程中产生窜刀现象4、不利于工件夹紧，切削分力向下

顺铣：1、对工件表面产生轻微冷作硬化现象2、轻微磨损刀齿，寿命相对较长3、加工过程中无窜刀现象4、利于工件夹紧 切削分力向上

填空题：

9．机械加工表面的几何形貌包括：  表面粗糙度  、表面波纹度、  表面纹理方向  和表面缺陷四个方面。

15.车加工细长轴时，常用  中心架 和  跟刀架  来增强刚性，提高加工精度。

15．零件的加工精度包括（尺寸精度 ）（形状精度 ）和（相互位置 ）三个方面。

- 获得尺寸精度的方法有试切法、调整法、定尺寸刀具法和自动控制法

- 形状精度：用直线度、平面度、圆度、圆柱度、线轮廓度和面轮廓度等项目来评定

- 位置精度，用平行度、垂直度、同轴度、对称度、位置度、圆跳动和全跳动等来评定

- 加工经济精度，是指在正常生产条件下所能保证的加工精度

- 装夹误差包括定位误差和夹紧误差两部分

- 工艺系统的热源有：切削热、摩擦热和动力装置能量损耗发出的热、外部热源

- 摩擦热和动力装置能量损耗发出的热是机床热变形的主要热源

- 系统性误差可分为常值性系统误差和变值性系统误差两种

- 机械制造中常见的误差分布规律：正态分布、平顶分布、双峰分布、偏态分布

- 减小表面粗糙度，可以提高零件的抗腐蚀性能

- 切削加工的表面粗糙度值主要取决于切削残留面积的高度

- 为减小切削加工后的表面粗糙度，常在加工前或精加工前对工件进行正火、调质等处理

- 影响冷作硬化的因素：1）刀具的影响；2）切削用量的影响；3）加工材料的影响

- 有三种不同类型的烧伤：回火烧伤、淬火烧伤、退火烧伤

- 加工材料产生残余应力的原因：1）表层材料比体积增大；2）切削热的影响；3）金相组织的变化

- 机器零件失效的形式：疲劳损坏、滑动磨损、滚动磨损

选择题：

- 在车床上用两顶尖装夹车削光轴，加工后检验发现鼓形误差（中间大、两头小），其最可能是的原因是（D）

A、车床主轴刚度不足B、两顶尖刚度不足C、刀架刚度不足D、工件刚度不足

- 若车床两导轨面在垂直面内有扭曲，则外圆产生（C）

A、圆度误差B、圆柱度误差C、尺寸误差D、其它误差

- 调整法加工一批工件后的尺寸符合正态分布，且分散中心与分差带中心重合，但发现有相当数量的工件超差，产生的原因主要是（B）

A、常值系统误差B、随机误差C、刀具磨损太大D、调态误差大

- 某轴毛坯有锥度，则粗车后此轴会产生（C）

A、圆度误差B、尺寸误差C、圆柱度误差D、位置误差

- 工件受热均匀变形时，热变形使工件产生的误差是（A）

A、尺寸误差B、形状误差C、位置误差D、尺寸和形状误差

- 为消除一般机床主轴箱体铸件的内应力，应采用（C）

A、正火B、调质C、时效D、表面热处理

- 定位误差主要发生在按（B）加工一批工件过程中。

A、试切法B、调整法C、定尺寸刀具法D、轨动法

- 车削模数蜗杆时千万螺距误差的原因是（A）

A、配换齿轮B、刀具变形C、夹具变形D、工件变形

- 车床主轴的纯轴向串动对（B）的形状精度有影响。

A、切削内外圆B、车削端平面C、车内螺纹D、切槽

- 造成车床主轴抬高或倾斜的主要原因是（C）

A、切削力B、夹紧力C、主轴箱和床身温度上升D、刀具温度高

加工铸铁时，产生表面粗糙度主要原因是残留面积和 等因素引起的。……………………………………………………………………………………… （D ）

（A）塑姓变形 （B）塑姓变形和积屑瘤

（C）积屑瘤 （D）切屑崩碎

车削螺纹时，产生螺距误差、影响误差大小的主要因素是……………………………（C ）

（A）主轴回转精度 （B）导轨误差

（C）传动链误差 （D）测量误差

25．表面粗糙度评定参数RZ表示（ A  ）

A．轮廓算术平均偏差     B．微观不平度十点高度    C．轮廓最大高度   D．轮廓微观不平度的平均间距

27．为了改善轴类零件的综合机械性能，通常对轴进行（ C  ）热处理。

A．正火    B．回火       C．调质       D．完全退火

判断题：

- 车削细长轴工件若不采取措施，会车出腰鼓形工件。（）对

- 镗孔时，镗杆的径向跳动仍然能镗出工件的圆孔。（）错

- 铣削和拉削时，由于切削力稳定，故不会引起强迫振动。()错

- 机床的传动链误差不会影响滚齿加工精度。（）错

- 刀尖的圆弧半径和后刀面磨损量增大，将使冷作硬化层深度增大。（）对

- 加工表面层产生的残余压应力，能提高零件的疲劳强度。（）对

车床主轴的径向跳动不会影响车削轴类零件的圆度误差。（）对

加工原理误差在加工过程中可以消除。（）错

工序能力系数与被加工工件工序公差无关。（）错

- 一批工件的尺寸服从正态分布，则这批零件的随机误差是6σ。（）对

车削时为获得高的表面质量应采用中速切削。（）错

复映误差是由与工艺系统受力变形所引起的。（）对

22 、定位误差包括工艺误差和设计误差。（× ）

24 、刀具磨损分为初期磨损、正常磨损、急剧磨损三种形式。（×）

改错题：

名词解释：

- 形状精度：加工后零件各表面的实际形状与表面理想形状之间的附和精度

- 6、铸件中的缩孔：铸件的液态收缩和凝固收缩得不到合金液体的补充，在铸件最后凝固的某些部位会出现孔洞，大而集中的孔洞称为缩孔，细而分散的孔洞称为缩松

- 金属的加工硬化：金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高，而塑性和韧性降低的现象。又称冷作硬化。产生原因是，金属在塑性变形时，晶粒发生滑移，出现位错的缠结，使晶粒拉长、破碎和纤维化，金属内部产生了残余应力等。加工硬化的程度通常用加工后与加工前表面层显微硬度的比值和硬化层深度来表示。

- 加工精度，是指零件加工后的实际几何参数与理想几何参数的接近程度；它包含尺寸精度、形状精度和位置精度

- 定位误差：因定位不准确而引起的误差；为基准不重合误差和定位基准位移误差之和

- 切削热：切削热将传入工件、刀具、切屑和周围介质，是工件和刀具产生热变形的主要热源

问答题：

4．工艺系统几何误差是影响机械加工精度的主要因素之一，具体包括哪些？

工艺系统的几何误差包括：

1）机床的几何误差

对加工精度影响较大的有：主轴回转误差、导轨误差和传动误差。

2）刀具的几何误差

定尺寸刀具的尺寸误差和磨损直接影响工件尺寸精度。

成形刀具的形状误差和磨损直接影响工件的形状精度。

3）夹具的几何误差

4、 试分析用YT类硬质合金刀具材料切削45钢时，切削速度v、进给量f和切削深度 对刀具耐用度T的影响，选择切削用量时一般应如何选择？

答：用YT15硬质合金车刀切削45碳钢时，切削用量与刀具寿命的关系式为：

，此式表明：切削速度v对T的影响极大，f 次之，而切削厚度

对T的影响最小。（3分） 故：为提高切削效率，在机床电机功率允许的情况下，应优先采用较大的 ，其次采用较大的进给量 f ，v 对T的影响太大，应慎重确定。（3分

5、影响折弯精度的因素

答：（1）材料的机械性能

（2）材料的相对弯曲半径

（3）折弯件的形状

（4）折弯方法

（5）材料轧制后的纤维组织

69. 保证装配精度的方法有哪几种？说明其适用场合。

答：（1）互换法，适于装配零件少，生产批量大，零件可以用经济加工精度制造的场合。

（2）分组法，适于大批量生产中，装配精度要求高，装配零件数量少不便调整装配的场合。

（3）修配法 ，适于单件小批生产，装配精度要求高的场合。

（4）调整法，除必须采用分组法的精密配件外，可用于各种装配场合

7、金属的加工硬化：金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高，而塑性和韧性降低的现象。又称冷作硬化。产生原因是，金属在塑性变形时，晶粒发生滑移，出现位错的缠结，使晶粒拉长、破碎和纤维化，金属内部产生了残余应力等。加工硬化的程度通常用加工后与加工前表面层显微硬度的比值和硬化层深度来表示。

- 影响加工精度的因素：1工艺系统的几何误差2工件装夹误差3工艺系统受力变形引气的加工误差4工艺系统受热变形引起的加工误差5工件内应力重新分布引起的变形6其他误差，包括原理误差、测量误差、调整误差

- 减小工艺系统热变形的途径：1）减少发热量；2）改善散热条件；3）均衡温度场；4）改进机床结构

- 提高加工精度的途径：1）减小和消除原始误差；2）转移原始误差；3）均分原始误差；4）采用误差补偿技术

- 加工表面质量包含以下两方面的内容：

- 加工表面的几何形貌：表面粗糙度、表面波纹度、表面纹理方向、表面缺陷

- 表面层材料的物理力学性能：表面层的冷作硬化、表面层残余应力、表面层金相组织变化

- 表面质量对零件疲劳强度的影响：减小零件表面粗糙度，可以提高零件的疲劳强度。零件表面存在一定的冷作硬化，可以阻碍表面疲劳裂纹的产生，降低疲劳强度

- 冷作硬化亦称强化，冷作硬化的程度取决于塑性变形的程度

金属由不稳定状态向比较稳定的状态转化，这种现象称为弱化；弱化作用的大小取决于温度的高低、热作用时间的长短和表面金属的强化程度

加工后表面金属的最后性质取决于强化和弱化综合作用的结果

- 简述零件加工过程中加工阶段的划分以及各个加工阶段的主要任务是什么？

1有利于保证零件的加工质量合理安排加工设备和操作人员便于组织 有利于及早发现毛培缺陷并得到及时处理2粗加工阶段：切除毛坯大部分加工余量3半精加工阶段：切除粗加工后留下的误差，完成次要表面的加工4精加工阶段：保证主要表面达到技术要求，保证加工质量5光整加工阶段：进一步提高尺寸精度，形状精度和减少表面粗糙度

- 简述影响零件加工精度的主要原因？

1.加工原因误差。2工艺系统的几何误差。3工艺系统受力变形引起的误差。4工艺系统受热变形引起的误差。5工件内应力重新分布引起的变形。6测量误差。

画图题：

分析题：

69. 保证装配精度的方法有哪几种？说明其适用场合。

答：（1）互换法，适于装配零件少，生产批量大，零件可以用经济加工精度制造的场合。

（2）分组法，适于大批量生产中，装配精度要求高，装配零件数量少不便调整装配的场合。

（3）修配法 ，适于单件小批生产，装配精度要求高的场合。

（4）调整法，除必须采用分组法的精密配件外，可用于各种装配场合

第五章

填空题：

10 、工序集中表现为工序     少    ，每个工序中加工内容很    很多      ，工艺路线      短    。

19.锻造的轴类零件,锻造后需安排 正火 工序,而调质工序应安排在  粗加工

工序之后进行,淬火工序则安排在   磨削   工序之前。

20 工序分散是指零件工艺过程中工序   多，工艺路线  长  ，工步内容少   。

- 工艺规程设计包括机器零件机械加工工艺规程设计和机器装配工艺规程设计两大部分

定位基准有精基准和粗基准

- 选择加工方法时，先选定该表面终加工工序加工法，然后在逐一选定该表面各有关前导工序加工方法

- 加工阶段的划分：粗加工阶段、半精加工阶段、精加工阶段、光整加工阶段

- 为改善工件材料切削性能安排的热处理工序，应在切削加工之前进行

为消除工件内应力安排的热处理工序，最好安排在粗加工阶段之后进行

为改善工件材料力学性能的热处理工序，一般安排在半精加工和精加工之间进行

为提高工件表面耐摩擦性、耐蚀性安排的热处理工序以及以装饰为目的而安排的热处理工序，一般都安排在工艺过程最后阶段进行

- 工序余量有：工程余量（简称余量）、最大余量、最小余量

一般工序尺寸按“入体原则”标注，孔距类工序尺寸偏差按“对称偏差”配置

直线尺寸链、平面尺寸链、空间尺寸链

- 尺寸链中，凡是间接得到的尺寸称为封闭环；凡是通过加工直接得到的尺寸称为组成环；若封闭环随着某组成环增加而增加，此组成环称为增环；若封闭环随着某组成环增加而减小，此组成环称为减环

- 尺寸链计算有：极值法、统计法

选择题：

- 尺寸链的其它组成环不变，某一减环的增大，使封闭环（B）

A、增大B、减小C、保持不变D、可大可小

- 车削一批工件的外圆时，先粗车一批工件，再对这批工件半精车，上述工艺过程应划分为（A）

A、二道工序B、一道工序C、二个工步D、一个工步

- 形状复杂的零件毛坯（如壳体）应选用（A）

A、铸件B、锻件C、型材D、焊件

- 粗基准选择时，若要保证某重要表面余量均匀，则应选择（B）

A、余量小的表面B、该重要表面C、半精加工之后D、任意

- 工件的调质处理一般应安排在（B）

A、粗加工前B、粗加工与半精加工之间 C、精加工之后D、任意

- 大批量生产的形状较复杂的中小型轴宜选用的毛坯是（C）

A、铸件B、自由铸C、模锻件D、渗碳淬火

- 由一个工人在一台设备上对一个工件所连续完成任务的那部分工艺过程中，称为（D）

A、走刀B、工步C、工位D、工序

- 提高低碳钢的硬度，改善其切削加工性，常采用（B）

A、退火B、正火C、回火D、淬火

- 大批大量生产中，对于组成环数少装配精度要求高的零件，常采取（B）

A、完全互换法B、分组装配法C、调整法D、大数互换法

- 当精加工表面要求加工余量小而均匀，选择定位精基准的原则是（D）

- 基准重合B、基准统一C、互为基准D、自为基准

当有色金属（如铜、铝等）的轴类零件外圆表面要求尺寸精度较高、表面粗糙度值较低时，一般只能采用的加工方案为…………………………………………………………（ C）

（A）粗车－精车－磨削 （B）粗铣－精铣

（C）粗车－精车—超精车 （D）粗磨—精磨

5. 在主轴箱体的加工中，以主轴毛坯孔作为粗基准，目的是( A)。

（A）.保证主轴孔表面加工余量均匀 （B）保证箱体顶面的加工余量均匀

（C）保证主轴与其它不加工面的相互位置 （D）减少箱体总的加工余量

6. 在大量生产零件时，为了提高机械加工效率，通常加工尺寸精度的获得方法为……（ B）

（A）试切法 （B）调整法

（C）成形运动法 （D）划线找正安装法

8. 在机械加工工艺过程中安排零件表面加工顺序时，要“基准先行”的目的是…… （ D）

（A）避免孔加工时轴线偏斜 （B）避免加工表面产生加工硬化

（C）消除工件残余应力 （D）使后续工序有精确的定位基面

判断题：

- 退火和正火作为预备热处理常安排在毛坯制造之后，粗加工之前。（）对

- 工序集中优于工序分散。（）错

- 调质只能作为预备热处理。（）错

- 精基准是指精加工时所使用的基准。（）错

- 设计箱体零件加工工艺时，常采用基准统一原则。（）对

- 平面磨削的加工质量比刨削铣削都高，还可加工淬硬零件。（）对

为保证不加工表面与加工表面之间的相对位置要求，一般应选择加工表面为

粗基准。（）错

单件、小批生产多采用工序集中窄则。（）对

精加工时使用的定位基准称为精基准（）错

25 、在加工过程中形成的相互有关的封闭尺寸图形，称为工艺尺寸链图。（√ ）

- 粗加工所用的定位基准称粗基准，精加工所用的定位基准为精基准。（×  ）

- 53. 单件、小批生产宜选用工序集中原则。（√  ）

- 63.  拉削加工由于主运动速度较低，故不适于大量生产。(A

改错题：

名词解释：

- 尺寸链：相互联系，按一定顺序首尾相接和尺寸封闭图形

- 粗基准，是用毛坯上未经加工的表面为定位基准；精基准，是用加工过的表面做定位基准

- 加工余量：毛坯上留作加工用的材料层

总余量值：某一表面毛坯尺寸与零件设计尺寸的差值

工序余量：上工序与本工序基本尺寸的差值为本工序的工序余量Zi

工序尺寸“入体原则”：对被包容尺寸，上偏差为0，其最大尺寸就是基本尺寸；对包容尺寸，下偏差为0，其最小尺寸就是基本尺寸。

尺寸链：在工件加工和机器装配过程中，由相互连接的尺寸形成的封闭尺寸组称为尺寸链。

- 环：组成尺寸链的每一个尺寸，尺寸链中，凡是间接得到的尺寸称为封闭环；凡是通过加工直接得到的尺寸称为组成环；若封闭环随着某组成环增加而增加，此组成环称为增环；若封闭环随着某组成环增加而减小，此组成环称为减环

- 辅助时间：为实现基本工艺工作所做的各种辅助动作所消耗的时间

- 作业时间：基本时间与辅助时间的总和

- 单件时间td，就是1）2）3）4）时间的总和

问答题：

5．精基准的选择原则是什么？

选择精基准一般应遵循以下几项原则：

1）基准重合原则——应尽可能选择所加工表面的工序基准为精基准。

2）统一基准原则——应尽可能选择同一组精基准加工工件上尽可能多的表面。

3）互为基准原则——采用两个加工表面互为基准的方法进行加工。

4）自为基准原则——以加工表面自身为精基准进行加工。

6．什么是工序集中原则？按工序集中原则组织工艺过程的有什么特点？

按工序集中原则组织工艺过程，就是使每个工序所包括的加工内容尽量多些，组成一个集中工序。工序集中原则组织工艺过程的特点：

1）有利于采用自动化程度较高的高效率机床和工艺装备，生产效率高。

2）工序数少，设备数少，可相应减少操作工人数和生产面积。

3）可缩短辅助时间,一次装夹中加工了许多表面,有利于保证各加工表面之间的相互位置精度要求。

按工序分散原则组织工艺过程，就是使每个工序所包括的加工内容尽量少些。工序分散原则组织工艺过程的特点：

l）用机床和工艺装备简单，易于调整。

2）对操作工人的技术水平要求不高。

3）工序数多，设备数多，操作工人多,占用生产面积多。

3、 拟定零件加工工艺过程，安排加工顺序时一般应遵循什么原则？

安排加工顺序一般应遵循下列窄则： 基面先行（定位基准面先加工）、先粗后精（先粗加工、后精加工）、先主后次（先加工工件的主要加工面、后加工次要加工面）、先闽孔（先加工工件的平面、后加工控系）

6．粗基准选择原则

答：(1) 选择重要表面为粗基准

(2) 选择不加工表面为粗基准

(3) 选择加工余量最小的表面为粗基准

(4) 选择较为平整光洁、加工面积较大的表面为粗基准

(5) 粗基准在同一尺寸方向上只能使用一次

7、什么是工艺信息？工艺信息包括哪些内容？
答：工艺信息是指通过工艺处理后所获得的各种信息。

这些信息有：工艺准备刀具选择；加工方案(包括走刀路线、切削用量等)及补偿方案等各方面信息。

加工实践经验的积累，是获得工艺信息的有效途径。]

72. 简述制定工艺规程的步骤？

答：（1）分析零件图样

（2）确定毛坯类型或型材规格

（3）拟定工艺路线

（4）确定各工序的加工余量和工序尺寸及公差

（5）确定各工序的机床设备及工、夹、刀、量具

（6）确定切削用量

（7）确定工时定额

（8）填写工艺文件并完成审批手续

- 工艺规程的作用：

- 工艺规程是工厂进行生产准备工作的主要依据

- 工艺规程是企业组织生产的指导性文件

- 工艺规程是新建和扩建机械制造厂的重要技术文件

- 工艺规程设计必须遵循的原则：

1所设计的工艺规程必须保证机器零件的加工质量和机器的装配质量，达到设计图样上规定的各项要求

2工艺过程应具有较高的生产效率，使产品能尽快投放市场3尽量降低制造成本

4注意减轻工人的劳动强度，保证生产安全

- 拟定工艺路线的内容：选择定位基准，确定各加工表面的加工方法，划分加工阶段，确定工序集中和分散程度，确定工序顺序

- 精基准的选择原则：1）基准重合原则；2）统一基准原则；3）互为基准原则；4）自为基准原则

- 粗基准的选择原则：1）保证零件加工表面相对于不加工表面具有一定位置精度的原则；2）合理分配加工余量的原则；3）便于装夹的原则；4）在同一尺寸方向上粗基准一般不得重复使用的原则

- 加工阶段的划分：粗加工阶段、半精加工阶段、精加工阶段、光整加工阶段

划分阶段的目的：保证零件加工质量，有利于及早发现毛坯缺陷并得到及时处理，有利于合理利用机床设备

- 按工序集中原则组织工艺过程的特点：1）有利于采用自动化程度较高的高效率机床和工艺装备进行加工，生产效率高；2）工序数少，设备数少，可相应减少操作工人数和生产面积；3）工件的装夹次数少，不但可缩短辅助时间，而且由于在一次装夹中加工了许多表面，有利于保证各加工表面之间的相互位置精度要求

- 按工序分散原则组织工艺过程的特点：1）所用机床和工艺装备简单，易于调整；2）对操作工人的技术水平要求不高；3）工序数多，设备数多，操作工人多，占用生产面积大

- 机械加工工序先后顺序的安排原则：

1）先加工定位基面，再加工其他表面；2）先加工主要表面，后加工次要表面；

3）先安排粗加工工序，后安排精加工工序；4）先加工平面，后加工孔

- 需要安排检验工序的场合：1）粗加工全部结束之后；2）送往外车间加工的前后；3）工时较长的工序和重要工序的前后；4）最终加工之后

若毛刺对机器装配质量影响甚大，应安排去毛刺工序；零件在进入装配之前应安排清洗工序

- 为改善工件材料切削性能安排的热处理工序，应在切削加工之前进行

为消除工件内应力安排的热处理工序，最好安排在粗加工阶段之后进行

为改善工件材料力学性能的热处理工序，一般安排在半精加工和精加工之间进行

为提高工件表面耐摩擦性、耐蚀性安排的热处理工序以及以装饰为目的而安排的热处理工序，一般都安排在工艺过程最后阶段进行

- 影响加工余量的因素有：

- 上工序留下的表面粗糙度值Rz和表面缺陷层深度H 2上工序的尺寸公差Ta

- Ta值没有包括的上工序留下的空间位置误差ea3本工序装夹误差

- 时间定额有以下几部分组成：1）基本是时间tj；2）辅助时间tf；3）布置工作地时间tb；4）休息和生理需要时间tx；5）准备和终结时间ts

- 保证装配精度的4种装配方法：1）互换装配法2）分组装配法3）修配装配法4）调整装配法

- 完全互换装配的优缺点

优点：装配质量稳定可靠；装配过程简单，装配效率高；易于实现自动装配；产品维修方便

缺点：当装配精度要求较高，尤其是在组成环数较多时，组成环的制造公差规定得严，零件制造困难，加工成本高

- 设计装配工艺规程要依次完成以下几方面的工作：

- 分析产品装配图和装配技术条件2确定装配的组织形式

- 划分装配单元，确定装配顺序，绘制装配工艺系统图3划分装配工序，进行工序设计

- 安排装配顺序的原则：先下后上，先内后外，先难后易，先精密后一般

- 机械产品设计的工艺评价：实际就是评价所设计的产品在满足使用要求的前提下制造、维修的可行性和经济性。它应是材料消耗要少、制造劳动要少、生产效率要高和生产成本要低的综合

第六章  机床夹具设计

填空题：

10．专用夹具的组成包括：  定位元件  、夹紧装置、对刀元件、导向元件、夹具连接（对定）元件、  夹具体  、其他元件及装置。

11．几个定位元件重复限制工件某一自由度的定位现象称  过定位  ，在一定条件下是允许的。工件加工所需限制的自由度没有被全部限制就会产生  欠定位  现象，是绝对不允许的。

3 、用压板夹紧工件时，螺栓应尽量靠近 工件；压板的数目一般不少于两           块。

4、铣床夹具一般要有定向键和对刀装置，以确保在铣床工作台上安装准确以及加工的尺寸精度。

6、用以确定工件在机床上或夹具中正确位置所依据的基准，称 定位基准   。

7 、用圆柱销定位时，必须有少量  过盈  。

11.车削轴类工件(L/D﹥20)常用  双顶尖 装夹方式，通过  拨盘   和  卡箍

带动工件旋转。

16.设计专用夹具其结构应  简单 、   合理  ，操作应  简便 、 省力 、 安全  、排屑方便。

17.在车床上，当工件形状复杂或不规则无法用三爪和四爪卡盘装夹时，常用

花盘   和  角铁   装夹。

14．装夹是工件在加工前，使其在机床上或夹具中获得（正确而固定位置 ）的过程，它包括（定位）和（夹紧  ）两部分内容。

- 机床夹具的分类：1）通用夹具；2）专用机床夹具；3）组合夹具；4）成组夹具；5）随行夹具

- 定位元件、夹紧装置和夹具体是夹具的基本组成部分

- 辅助支承不能是定位元件，不能限制工件的自由度，它只用以增加工件在加工过程中的刚性

- 6对刀块和定位键是铣床夹具的特有元件。对刀块是用来确定铣刀相对于夹具定位元件位置关系的；定位键是用来确定夹具相对于机床位置关系的

选择题：

1 、决定某种定位方法属几点定位，主要根据（B ）。

A、  有几个支承点与工件接触 B 、工件被消除了几个自由度

C 、工件需要消除几个自由 D 、夹具采用几个定位元件

6 、用三个支承点对工件的平面进行定位，能消除其（C ）自由度。

A 、三个平动 B 、三个转动 C 、一个平动两个转动 D 、一个转动两个平动

23 、在批量生产的情况下，用直接找正装夹工件比较合适。（×）

26 、为了防止工件变形，夹紧部位要与支承对应，不能在工件悬空处夹紧。（√ ）

29 、工件在夹具中与各定位元件接触，虽然没有夹紧尚可移动，但由于其已取造得确定的位置，所以可以认为工件已定位。（√ ）

49. 加工箱体零件时，应选择装配基准面为精基准。（  √   ）

50. 工件在加工前，使其在机床上或夹具中获得正确而固定位置的过程称为安装。（×  ）

改错题：

名词解释：

问答题：

- 典型夹紧机构：1）斜楔夹紧机构；2）螺旋夹紧机构；3）偏心夹紧机构；4）定心夹紧机构；5）铰链夹紧机构；6）联动夹紧机构

- 根据工件上被加工孔德分布情况和工件的生产类型，钻模在结构上有固定式、回转式、翻转式、摆动式和滑柱式等多种形式

- 6对刀块和定位键是铣床夹具的特有元件。对刀块是用来确定铣刀相对于夹具定位元件位置关系的；定位键是用来确定夹具相对于机床位置关系的

机床夹具的组成：1）定位元件；2）夹紧装置；3）对刀元件；4）连接元件；5）其他元件及装置；6）夹具体；

现代制造技术是一门信息、光、电学科融合的综合体。（错误）

超声加工、电子束加工、激光加工都是特种机械加工方法。（正确）

现代机械加工工艺过程是指用切削和磨削方法加工零件的过程。（错误）